静音无油空压机的使用要求及选型要点须知；

1、静音无油空压机理想使用环境要求：

使用现场无粉尘污染，如有需加过滤装置，不能用于有易燃易爆的气体环境中
空气温度：5-45oC
空气湿度：≤ 65％RH

2.静音无油压缩机是主要部件，合理使用方案推荐。

（一）有储气罐的供气系统，压力供应稳定，可调;


3.根据排气流量选型公式：
等于用气的消耗量×（1.2以上）。这里的流量指在额定工作压力下的排气量（m3/h或L/min）

5. 咨询产品时可提出如下主要项目进行确认匹配：
工作压力、排气量、电源种类、工作条件。

常用单位换算表

选型可能用到的单位换算参考表

| 单位 | Pa | KPa | MPa | bar | mbar | kgf/cm2 | cmH2O | mmH2O | mmHg | p.s.i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa | 1 | 10-3 | 10-6 | 10-5 | 10-2 | 10.2× 10-6 | 1.02×10-3 | 101.97× 10-3 | 7.5× 10-3 | 0.15×10-3 |
| KPa | 103 | 1 | 10-3 | 10-2 | 10 | 10.2× 10-3 | 10.2 | 101.97 | 7.5 | 0.15 |
| MPa | 06 | 103 | 1 | 10 | 104 | 10.2 | 1.02×103 | 101.97×103 | 7.5×103 | 0.15×103 |
| bar | 105 | 102 | 10-1 | 1 | 103 | 1.02 | 1.02×103 | 10.2×103 | 750.06 | 14.5 |
| mbar | 102 | 10-1 | 10-4 | 10 | 1 | 1.02× 10-3 | 1.02 | 10.2 | 0.75 | 14.5×10-3 |
| kgf/cm2 | 98066.5 | 98.07 | 98.07× 10-3 | 0.98 | 980.67 | 1 | 1000 | 10.000 | 735.56 | 14.22 |
| cmH2O | 98.06 | 98.07× 10-3 | 98.07× 10-6 | 0.98× 10-3 | 0.98 | 10-3 | 1 | 10 | 0.74 | 14.22×103 |
| mmH2O | 9.806 | 9.807× 10-3 | 9.807× 10-6 | 98.07× 10-6 | 98.07× 10-3 | 10-4 | 0.1 | 1 | 73.56× 10-3 | 1.42×10-3 |
| mmHg | 133.32 | 133.32× 10-3 | 133.32× 10-6 | 1.33× 10-3 | 1.33 | 1.36× 10-3 | 1.36 | 13.6 | 1 | 19.34×10-3 |
| p.s.i | 6894.76 | 6.89 | 6.89× 10-3 | 68.95× 10-3 | 68.95 | 70.31× 10-3 | 70.31 | 703.07 | 51.71 | 1 |

流量单位换算表

| 单位 | m3/S | L/S | cm3/S | m3/h | m3/min | L/h | L/min | ft/min (scfm) | gallon min UK | gallon min USA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/S | 1 | 103 | 106 | 3.6×103 | 60 | 3.6×106 | 60×103 | 2.12×103 | 13.2×103 | 15.85×103 |
| L/S | 10-3 | 1 | 103 | 3.6 | 60× 10-3 | 3.6×103 | 60 | 2.12 | 13.2 | 15.85 |
| cm3/S | 10-6 | 10-3 | 1 | 3.6× 10-3 | 60× 10-6 | 3.6 | 60×10-3 | 2.12× 10-3 | 13.2× 10-3 | 15.58× 10-3 |
| m3/h | 0.28× 10-3 | 0.28 | 0.28× 10-3 | 1 | 16.67× 10-3 | 103 | 16.67 | 0.59 | 3.67 | 4.4 |
| m3/min | 16.67× 10-3 | 16.67 | 16.67× 10-3 | 60 | 1 | 60×103 | 103 | 35.31 | 219.97 | 264.17 |
| L/h | 0.28× 10-6 | 0.28× 10-3 | 0.28 | 10-3 | 16.67× 10-3 | 1 | 16.67×10-3 | 0.59×10-3 | 3.67×10-3 | 4.4×10-3 |
| L/min | 16.67× 10-6 | 16.67× 10-3 | 16.67 | 60× 10-3 | 10-3 | 60 | 1 | 35.31× 10-3 | 219.97× 10-3 | 264×10-3 |
| ft/min (scfm) | 0.47× 10-3 | 0.47 | 0.47× 103 | 1.699 | 28.32× 10-3 | 1.699×103 | 28.32 | 1 | 6.23 | 7.48 |
| gallon min UK | 75.79× 10-6 | 75.79× 10-3 | 75.77 | 0.273 | 4.55× 10-3 | 0.273×103 | 4.55 | 0.16 | 1 | 1.2 |
| gallon min USA | 63.09× 10-6 | 63.09× 10-3 | 63.09 | 0.227 | 3.79× 10-3 | 0.227×103 | 3.79 | 0.13 | 0.83 | 1 |

功率单位换算表

| 单位 | 瓦 （w） | 千克力·米/秒 （kgf·m/s） | 卡/秒 （cal/s） | 米制马力 （hp） | 英热单位/时（Btu/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦（w） | 1 | 9.80665 | 0.2388 | 1.36*10-3 | 3.412 |
| 千克力·米/秒 （kgf·m/s） | 0.10197 | 1 | 0.0243 | 1.39*10-4 | 0.348 |
| 卡/秒（cal/s） | 4.1868 | 41.058 | 1, | 5.69*10-3 | 14.285 |
| 米制马力（hp） | 735.499 | 7212.78 | 175.64 | 1 | 2509.52 |
| 英热单位/时（Btu/h） | 0.293071 | 2.874 | 0.070 | 3.99*10-4 | 1 |